# 一、项目整体分析与需求合理化完善

## 1.1 项目核心定位

本项目是基于STM32F103C8T6的旋转编码器数据采集与可追溯日志系统，核心实现「按键触发→20 秒编码器数据采集→W25Q64 Flash 掉电存储→USART 串口上传上位机→Python 上位机日志管理与快速查询」全链路功能，同时保证系统模块化、低耦合，支持后续其他功能模块的扩展，不干扰现有业务逻辑。

## 1.2 硬件需求细化与合理化

基于你提供的 STM32F103C8T6、SM0488050 旋转编码器、W25Q64 Flash、USB-TTL 模块、ST-Link 仿真器，补充硬件层面的合理约束：

- SM0488050 编码器：EC11 型增量式旋转编码器，24 脉冲 / 圈，带按压自锁 / 无锁开关，A/B 两相正交输出，工作电压 3.3V/5V 兼容，STM32 引脚 5V 容忍，硬件上 A/B 相串 100Ω 电阻 + 100nF 电容做硬件消抖，按键引脚做 10K 上拉 + 100nF 消抖。

- W25Q64 Flash：64Mbit (8MB) SPI NOR Flash，最小擦除单位 4KB 扇区，最小写入单位 256 字节页，10 万次擦写寿命，设计上做分区管理、磨损均衡、掉电写保护，避免频繁擦除同一扇区导致 Flash 损坏。

- 通信链路：USART1 通过 USB-TTL 模块与 PC 上位机通信，波特率 115200（工业常用稳定值），8N1 帧格式（8 数据位、1 停止位、无校验），硬件流控可选，设计通信协议保证数据传输不丢包、不错序。

- 电源与掉电保护：STM32 与外设统一 3.3V 供电，W25Q64 的 VCC 接 3.3V，关键引脚加 100nF 去耦电容；设计掉电检测逻辑，避免掉电过程中 Flash 写操作导致的数据损坏。

- 引脚资源分配：基于 STM32F103C8T6 (LQFP48) 做无冲突分配，预留充足空闲引脚给后续扩展模块，具体引脚定义见 CubeMX 配置章节。

## 1.3 嵌入式固件功能需求完善

在原始需求基础上，补充功能边界与合理逻辑，保证系统稳定、可维护：

- 触发逻辑

  - 编码器按键按下（软件消抖 50ms）作为唯一触发源，触发后立即向上位机发送「采集开始触发帧」，同时启动 20 秒数据采集流程。

  - 支持单次触发单次采集，20 秒采集周期内再次按下按键不响应，避免重复采集；采集完成后自动恢复待触发状态。

  - 支持上电后读取 Flash 中上次未完成 / 已完成的采集数据，可通过串口指令主动重传历史日志。

- 数据采集逻辑

  - 采样率：100Hz（10ms 采样 1 次），20 秒共采集 2000 个数据点，兼顾数据精度与存储 / 传输压力。

  - 采集内容：32 位毫秒级时间戳、16 位有符号编码器计数值（正转累加、反转递减）、1 字节按键状态、1 字节采集状态标记。

  - 采集方式：定时器编码器模式硬件计数，避免软件扫描丢步；定时器中断定时读取计数值，保证采样间隔精准。

- Flash 存储管理

  - 分区设计：将 W25Q64 分为「设备信息区 (4KB)」、「循环日志区 (7.99MB)」、「预留扩展区 (用户自定义)」，互不干扰，支持后续模块扩展。

  - 写入逻辑：采集过程中，数据先缓存到 SRAM 环形缓冲区，满 256 字节（Flash 页大小）后批量写入 Flash，避免频繁页写入损耗 Flash；采集结束后写入日志结束标记与 CRC 校验值。

  - 擦除管理：采用循环日志块设计，每个日志块固定 32KB（刚好存储 1 次 20 秒采集数据），擦除仅在写入新日志时对目标块执行，避免全片擦除；实现磨损均衡，自动选择擦写次数最少的块写入。

  - 掉电保护：每笔写入都带帧头、帧尾、CRC 校验，上电后自动校验 Flash 中日志的完整性，损坏的日志自动标记，不影响正常日志读取。

- 串口通信逻辑

  - 双传输模式：采集过程中实时透传采集数据到上位机；同时支持上位机发送指令，读取 Flash 中存储的历史日志数据。

  - 通信协议：定义标准化数据帧，区分「触发帧、数据帧、结束帧、指令帧、应答帧」，每帧带 CRC 校验，上位机校验不通过可请求重传对应帧。

  - 容错处理：串口发送做 FIFO 缓冲区，避免数据丢包；支持串口波特率、设备地址可配置，不硬编码。

- 系统兼容性与扩展性

  - 所有外设配置、功能参数通过宏定义集中管理，修改采样率、采集时长、串口波特率、Flash 分区地址无需修改业务逻辑。

  - 模块化设计，编码器驱动、Flash 驱动、串口驱动、日志管理完全解耦，通过标准化接口调用，新增模块时无需修改现有代码。

  - 调试模式：通过宏定义开关调试日志打印，不影响 Release 版本性能。

## 1.4 上位机应用功能需求完善

- 核心通信功能

  - 自动扫描识别 PC 端可用串口，支持手动选择串口、波特率，一键打开 / 关闭串口连接。

  - 实时监听串口数据，精准识别下位机发送的「采集开始触发帧」，触发后自动启动日志接收流程，20 秒采集结束后自动完成日志文件落盘。

  - 支持向下位机发送指令，读取 Flash 中存储的历史日志，补全本地缺失的日志文件。

- 日志文件管理

  - 日志文件按「年 - 月 - 日_时 - 分 - 秒_日志编号」命名，统一存储在指定文件夹，支持自定义存储路径。

  - 日志格式：同时保存二进制原始文件（用于数据还原）和 CSV 可读文件（包含时间戳、编码器计数值、按键状态），方便后续数据分析。

  - 日志归档：支持日志文件的批量导入、导出、删除，自动清理超过指定数量的历史日志。

- 跳表快速查询功能

  - 基于跳表（Skip List）为所有日志建立索引，索引 Key 为「日志编号、采集起始时间戳」，Value 为日志文件路径、数据范围、采集时长等元数据，查询时间复杂度 O (logn)，远快于线性遍历。

  - 支持多维度查询：按日志编号、采集时间范围、数据量大小查询，查询结果实时预览，支持一键打开对应日志文件。

  - 索引持久化：跳表索引自动保存到本地配置文件，程序重启后无需重新扫描所有日志文件，提升启动速度。

- 可视化与可执行文件

  - 基于 Tkinter/PyQt 开发轻量化 GUI 界面，分为「串口控制台、日志接收区、查询管理区、数据预览区」，操作门槛低。

  - 支持采集数据的实时波形绘制，直观展示编码器旋转趋势。

  - 用 PyInstaller 打包成单文件 exe，无需安装 Python 环境即可在 Windows 系统运行，支持免安装绿色版。

- 容错与兼容性

  - 串口异常断开自动重连，接收数据异常自动校验并重传，不导致程序崩溃。

  - 日志文件损坏自动检测，不影响整体索引的建立与其他日志的查询。

  - 支持 Windows 7/10/11 全版本兼容，32/64 位系统适配。

## 1.5 非功能需求约束

- 可靠性：Flash 存储数据掉电 10 年不丢失，串口传输误码率低于 10^-6，编码器计数无丢步，系统连续运行 7*24 小时无死机。

- 可维护性：代码注释覆盖率≥30%，关键函数、模块有详细说明；所有配置项集中管理，无硬编码魔法值；固件与上位机均采用分层架构，模块间低耦合。

- 扩展性：预留 SPI、I2C、ADC、GPIO、定时器等外设资源，新增传感器、执行器等模块时，无需修改现有日志系统代码；上位机预留插件接口，支持新增数据解析、图表分析功能。

- 资源占用：STM32 固件 SRAM 占用≤10KB，Flash 占用≤32KB，不占用芯片过多资源，保证其他模块运行空间。

# 二、系统整体架构框图

预览

A/B相计数/按键触发

采集数据

日志存储

采集数据

串口上传

USB-TTL

日志文件

跳表索引

指令下发

历史数据回传

硬件层

SM0488050旋转编码器
A/B相+按键

W25Q64 SPI Flash
8MB存储

STM32F103C8T6主控

USB-TTL模块

ST-Link仿真器

3.3V电源电路

STM32固件层
HAL库

板级支持包BSP层

编码器驱动
定时器编码器模式

W25Q64 Flash驱动
SPI通信

USART串口驱动
带FIFO缓冲区

定时器驱动
系统时基/采样定时

GPIO驱动
按键输入/外设控制

核心业务层

采集触发管理
按键消抖/状态机

数据采集模块
定时采样/数据封装

Flash日志管理
分区/磨损均衡/掉电保护

串口通信协议
帧解析/指令处理/数据传输

系统管理
上电自检/错误处理/参数配置

工具层

CRC校验模块

环形缓冲区FIFO

时间戳管理

上位机应用层
Python

底层通信层

串口读写模块

通信协议解析

指令封装与应答处理

业务核心层

日志接收与落盘模块

跳表索引管理模块

日志快速查询引擎

历史日志读取与同步

应用交互层

GUI图形界面

实时数据波形绘制

日志预览与导出

配置管理模块

工具层

跳表数据结构实现

CRC校验模块

配置文件持久化

exe打包适配

flowchart TD

A[硬件层] --> A1[SM0488050旋转编码器<br/>A/B相+按键]

A --> A2[W25Q64 SPI Flash<br/>8MB存储]

A --> A3[STM32F103C8T6主控]

A --> A4[USB-TTL模块]

A --> A5[ST-Link仿真器]

A --> A6[3.3V电源电路]

B[STM32固件层<br/>HAL库] --> B1[板级支持包BSP层]

B1 --> B11[编码器驱动<br/>定时器编码器模式]

B1 --> B12[W25Q64 Flash驱动<br/>SPI通信]

B1 --> B13[USART串口驱动<br/>带FIFO缓冲区]

B1 --> B14[定时器驱动<br/>系统时基/采样定时]

B1 --> B15[GPIO驱动<br/>按键输入/外设控制]

B --> B2[核心业务层]

B2 --> B21[采集触发管理<br/>按键消抖/状态机]

B2 --> B22[数据采集模块<br/>定时采样/数据封装]

B2 --> B23[Flash日志管理<br/>分区/磨损均衡/掉电保护]

B2 --> B24[串口通信协议<br/>帧解析/指令处理/数据传输]

B2 --> B25[系统管理<br/>上电自检/错误处理/参数配置]

B --> B3[工具层]

B3 --> B31[CRC校验模块]

B3 --> B32[环形缓冲区FIFO]

B3 --> B33[时间戳管理]

C[上位机应用层<br/>Python] --> C1[底层通信层]

C1 --> C11[串口读写模块]

C1 --> C12[通信协议解析]

C1 --> C13[指令封装与应答处理]

C --> C2[业务核心层]

C2 --> C21[日志接收与落盘模块]

C2 --> C22[跳表索引管理模块]

C2 --> C23[日志快速查询引擎]

C2 --> C24[历史日志读取与同步]

C --> C3[应用交互层]

C3 --> C31[GUI图形界面]

C3 --> C32[实时数据波形绘制]

C3 --> C33[日志预览与导出]

C3 --> C34[配置管理模块]

C --> C4[工具层]

C4 --> C41[跳表数据结构实现]

C4 --> C42[CRC校验模块]

C4 --> C43[配置文件持久化]

C4 --> C44[exe打包适配]

%% 数据流走向

A1 -->|A/B相计数/按键触发| B11

B22 -->|采集数据| B23 -->|日志存储| A2

B22 -->|采集数据| B24 -->|串口上传| A4 -->|USB-TTL| C11

C21 -->|日志文件| C22 -->|跳表索引| C23

C11 -->|指令下发| B24 -->|历史数据回传| C24

# 四、工程文件结构设计

## 4.1 嵌入式 STM32 工程文件结构（VS Code + Makefile + HAL 库）

完全遵循模块化、低耦合设计，区分驱动层、业务层、工具层，用户代码与 CubeMX 生成的代码完全分离，重新生成 CubeMX 工程不会覆盖用户代码，同时方便后续模块添加。

plaintext

Encoder_Log_System/

├── CubeMX/                          # CubeMX工程文件，仅用于配置外设

│   └── Encoder_Log_System.ioc      # CubeMX工程核心文件

├── Core/                            # CubeMX自动生成的核心代码，不修改

│   ├── Inc/

│   │   ├── main.h

│   │   ├── stm32f1xx_hal_conf.h

│   │   ├── stm32f1xx_it.h

│   │   ├── gpio.h

│   │   ├── tim.h

│   │   ├── spi.h

│   │   └── usart.h

│   └── Src/

│       ├── main.c                   # 仅保留CubeMX生成的初始化，业务逻辑在App层

│       ├── stm32f1xx_hal_msp.c

│       ├── stm32f1xx_it.c

│       ├── system_stm32f1xx.c

│       ├── gpio.c

│       ├── tim.c

│       ├── spi.c

│       └── usart.c

├── Drivers/                         # HAL库驱动，CubeMX自动生成，不修改

│   ├── CMSIS/

│   └── STM32F1xx_HAL_Driver/

├── UserApp/                         # 用户核心代码，完全独立，可移植性强

│   ├── BSP/                         # 板级支持包，硬件驱动层

│   │   ├── Inc/

│   │   │   ├── bsp_encoder.h        # 编码器驱动，计数/按键读取接口

│   │   │   ├── bsp_w25q64.h        # W25Q64 Flash驱动，读写/擦除/校验接口

│   │   │   ├── bsp_uart.h           # 串口驱动，FIFO收发/协议解析接口

│   │   │   ├── bsp_timer.h          # 定时器驱动，采样定时接口

│   │   │   └── bsp.h                # BSP层统一头文件，宏定义集中管理

│   │   └── Src/

│   │       ├── bsp_encoder.c

│   │       ├── bsp_w25q64.c

│   │       ├── bsp_uart.c

│   │       └── bsp_timer.c

│   ├── App/                         # 核心业务逻辑层

│   │   ├── Inc/

│   │   │   ├── app_trigger.h        # 采集触发管理，按键状态机

│   │   │   ├── app_sample.h         # 数据采集模块，采样/数据封装

│   │   │   ├── app_flash_log.h      # Flash日志管理，分区/磨损均衡

│   │   │   ├── app_uart_protocol.h  # 串口通信协议，帧解析/指令处理

│   │   │   └── app_system.h         # 系统管理，上电自检/错误处理

│   │   └── Src/

│   │       ├── app_trigger.c

│   │       ├── app_sample.c

│   │       ├── app_flash_log.c

│   │       ├── app_uart_protocol.c

│   │       └── app_system.c

│   ├── Utils/                       # 工具层，通用算法模块

│   │   ├── Inc/

│   │   │   ├── utils_crc.h          # CRC16/32校验算法

│   │   │   ├── utils_fifo.h         # 环形缓冲区FIFO实现

│   │   │   ├── utils_timestamp.h    # 时间戳管理

│   │   │   └── utils_config.h       # 系统配置宏定义，所有参数集中管理

│   │   └── Src/

│   │       ├── utils_crc.c

│   │       ├── utils_fifo.c

│   │       └── utils_timestamp.c

│   └── main_app.c                   # 应用主入口，main函数中调用，业务逻辑总入口

├── Build/                           # 编译输出文件，.o/.elf/.hex/.bin

├── Makefile                         # CubeMX生成的编译脚本，无需修改

├── .vscode/                         # VS Code配置文件

│   ├── c_cpp_properties.json        # C/C++语法解析配置

│   ├── settings.json                # 编辑器配置

│   └── tasks.json                   # 编译/下载/调试任务配置

└── README.md                        # 工程说明文档，接口说明/修改记录/使用方法

## 4.2 上位机 Python 工程文件结构

模块化设计，分离通信、业务、UI、工具层，方便功能扩展与维护，同时适配 PyInstaller 打包 exe。

plaintext

Encoder_Log_UpperComputer/

├── main.py                          # 程序主入口，GUI启动/全局初始化

├── requirements.txt                 # Python依赖库清单（pyserial/pyqt/tkinter等）

├── config/                          # 配置文件目录

│   ├── app_config.json              # 应用全局配置（串口参数/存储路径等）

│   └── skip_list_index.json         # 跳表索引持久化文件

├── core/                            # 核心业务层

│   ├── uart_com.py                  # 串口通信模块，读写/连接管理

│   ├── protocol_parser.py           # 通信协议解析，帧校验/指令封装

│   ├── log_receiver.py              # 日志接收与文件落盘

│   ├── skip_list.py                 # 跳表数据结构实现

│   ├── log_index_manager.py         # 跳表索引管理，索引构建/更新/持久化

│   └── log_query_engine.py          # 日志查询引擎，多维度查询实现

├── gui/                             # GUI图形界面层

│   ├── main_window.py               # 主窗口

│   ├── uart_control_widget.py       # 串口控制面板

│   ├── log_receive_widget.py        # 日志接收控制台

│   ├── log_query_widget.py          # 日志查询面板

│   ├── data_plot_widget.py          # 数据波形绘制面板

│   └── dialogs/                     # 弹窗组件

│       ├── config_dialog.py         # 配置修改弹窗

│       └── export_dialog.py         # 日志导出弹窗

├── utils/                           # 工具层

│   ├── crc_utils.py                 # CRC校验算法

│   ├── file_utils.py                # 文件操作工具

│   ├── config_utils.py              # 配置文件读写工具

│   └── exe_adapter.py               # exe打包适配工具

├── log_data/                        # 日志文件默认存储目录

│   ├── raw/                         # 二进制原始日志

│   └── csv/                         # CSV可读日志

├── build/                           # PyInstaller打包输出目录

│   └── exe/                         # 生成的exe文件

├── pack_exe.spec                    # PyInstaller打包配置文件

└── README.md                        # 上位机使用说明文档